# Osadka — Справка

Программа для обработки данных геодезического мониторинга осадок зданий и сооружений

# Системные требования

Windows 10 или новее

Microsoft Excel 2016+ (нужен только для экспорта графиков; остальные отчёты работают без Excel)

# Быстрый старт

Типичный сценарий работы занимает 3 шага:

Загрузить данные. На странице «Исходные данные» нажмите Загрузить Excel и выберите файл с результатами нивелирования. В диалоге укажите нужный лист, объект и цикл.

Задать координаты марок. Скопируйте столбцы X и Y в таблицу координат, либо откройте чертёж (DWG/DXF) на вкладке «Открыть чертёж» и расставьте точки прямо на плане.

Создать отчёт. Отметьте галочками нужные разделы (Общий / Отн. / Графики) и нажмите Создать отчёт. Программа сформирует Excel-файл по шаблону.

# Окно программы

Интерфейс состоит из двух частей: слева — навигационная панель с кнопкой экспорта и переключателями страниц, справа — рабочая область текущей страницы.

## Навигация

| Страница | Для чего |
| --- | --- |
| Исходные данные | Импорт из Excel, ввод предельных значений, таблица координат марок |
| Общий отчёт | Сводка: экстремумы, средние значения, статусы точек, превышения предельных осадок |
| Отчёт разности осадок | Таблица попарных относительных осадок ΔS/L для всех пар марок |
| Динамика общей осадки | График изменения суммарной осадки по циклам для каждой марки |
| Открыть чертёж | Работа с DWG/DXF: расстановка точек для получения координат марок |

# Страница «Исходные данные»

## Импорт из Excel

Нажмите «Загрузить Excel» и выберите файл .xlsx/.xlsm. Откроется диалог, где можно выбрать лист, объект и цикл. Программа автоматически находит столбцы «№ точки», «Отметка», «Осадка», «Общая» и разбирает данные по объектам и циклам.

После импорта переключайтесь между объектами и циклами через выпадающие списки «Объект №» и «Цикл №» в верхней части страницы.

## Предельные значения

Заполните поля вручную на основании проектной документации:

| Поле | Что означает |
| --- | --- |
| Макс.Пред. СП | Предельная максимальная осадка по СП (мм). Если точка осела больше этого — попадёт в превышения |
| Макс.Пред. расчёт | Предельная максимальная осадка по расчёту (мм) |
| Отн.Пред. СП | Предельная относительная разность осадок по СП (безразмерная, например 0.002) |
| Отн.Пред. расчёт | Предельная относительная разность осадок по расчёту |

Если поле оставить пустым или 0 — соответствующая проверка превышений не выполняется.

## Единицы измерения

Выпадающий список «Единицы» определяет, в каких единицах хранятся координаты и значения. При импорте из Excel все значения автоматически переводятся в выбранную единицу. Внутренняя база — миллиметры.

## Координаты марок

Таблица координат X, Y справа — для расчёта расстояний между марками (нужно для относительных осадок). Координаты можно ввести тремя способами:

Скопировать из Excel и вставить (Ctrl+V)

Перенести со страницы «Открыть чертёж» — нажать там «В исходные данные»

Ввести вручную прямо в таблицу

Важно: координаты и данные измерений связаны по позиции (первая строка координат = первая строка данных). Убедитесь, что порядок точек совпадает.

# Страница «Общий отчёт»

Здесь отображаются сводные результаты по текущему циклу:

Экстремумы суммарной осадки — максимальные и минимальные значения с номерами марок

Среднее значение суммарной и цикловой осадки

Статусы: точки без доступа, уничтоженные, новые

Превышения предельных значений (по СП и по расчёту) — для максимальной и относительной осадки

Переключатели (toggle) слева от каждого блока позволяют включать и отключать отдельные разделы — выключенные блоки не попадут в экспортируемый Excel-отчёт.

# Страница «Отчёт разности осадок»

Таблица попарных сравнений всех марок. Для каждой пары рассчитывается:

| Столбец | Формула и смысл |
| --- | --- |
| Dist, мм | Расстояние между марками: √((X₂−X₁)² + (Y₂−Y₁)²) |
| ΔS, мм | Разность суммарных осадок: Total₂ − Total₁ |
| ΔS/Dist | Относительная разность осадок (безразмерная). Сравнивается с предельными значениями по СП 22.13330 |

Под таблицей выводятся пары, превысившие предельные значения (отдельно по СП и по расчёту).

# Страница «Динамика общей осадки»

График показывает, как менялась суммарная осадка каждой марки от цикла к циклу. Каждая линия — одна деформационная марка. По оси X — номера циклов, по оси Y — суммарная осадка в мм.

Важно: данные для графика динамики берутся из всех циклов объекта. Для этого необходимо загружать данные через «Загрузить Excel» (а не вставлять из буфера), чтобы программа видела все циклы сразу.

# Страница «Открыть чертёж»

Позволяет загрузить чертёж в формате DWG или DXF и визуально разместить деформационные марки на плане.

## Управление

Открыть — загрузить файл чертежа

Линейка — режим измерения расстояний на чертеже

Выбор точек — режим размещения марок: кликните на чертеже в местах расположения марок

Экспорт (Enter) — сохранить координаты выбранных точек

В исходные данные — отправить координаты на страницу «Исходные данные»

Слои — включение/отключение слоёв чертежа

Сетка — отображение координатной сетки с настраиваемым шагом

# Экспорт отчёта

## Быстрый экспорт

Кнопка «Создать отчёт» на левой панели формирует Excel-файл на основе шаблона. Перед нажатием отметьте галочками, какие листы включить:

Общий — лист с заполненным шаблоном (теги заменяются на значения)

Отн. — лист «Относительная разность» с попарной таблицей

Графики — лист «Графики динамики» с данными и (при наличии Excel) встроенным графиком

## Шаблон отчёта

По умолчанию используется встроенный template.xlsx из папки приложения. Можно выбрать свой шаблон кнопкой «Выбрать шаблон» на странице исходных данных.

Шаблон — это обычный Excel-файл, в ячейках которого расставлены теги (слова, начинающиеся с /). При экспорте программа заменяет каждый тег на соответствующее значение. Если тега в ячейке нет — эти данные просто не будут вставлены.

## Полный список тегов

| Тег | Что подставляется | Пример значения |
| --- | --- | --- |
| /цикл | Название текущего цикла | Цикл 5 (01.2025) |
| /предСПмакс | Предельная макс. осадка по СП | 150 |
| /предРАСЧмакс | Предельная макс. осадка по расчёту | 120 |
| /предСПотн | Предельная отн. осадка по СП | 0.002 |
| /предРАСЧотн | Предельная отн. осадка по расчёту | 0.003 |
| /общмакс | Максимальная суммарная осадка (мм) | -45.2 |
| /общмаксId | Номера марок с макс. суммарной осадкой | 12, 15 |
| /общэкстр | Экстремумы суммарной осадки (мин/макс) | -45.2/+1.3 |
| /общэкстрId | Номера марок экстремумов суммарной | 12 / 3 |
| /общср | Средняя суммарная осадка (мм) | -18.4 |
| /сеттмакс | Максимальная осадка за цикл (мм) | -5.1 |
| /сеттмаксId | Номера марок с макс. осадкой за цикл | 12 |
| /сеттэкстр | Экстремумы осадки за цикл (мин/макс) | -5.1/+0.3 |
| /сеттэкстрId | Номера марок экстремумов за цикл | 12 / 7 |
| /сеттср | Средняя осадка за цикл (мм) | -2.1 |
| /отнмакс | Максимальная относительная разность | 0.00234 |
| /отнмаксId | Пара марок с макс. относительной | 3-12 |
| /нетдоступа | Марки без доступа | 8, 14 |
| /уничтожены | Уничтоженные марки | 6 |
| /новые | Новые марки | 20, 21 |
| /общ>сп | Превышения макс. осадки по СП | №12(-45.2) |
| /общ>расч | Превышения макс. осадки по расчёту | №12(-45.2), №15(-41.0) |
| /отн>сп | Превышения отн. осадки по СП | 3-12(0.00234) |
| /отн>расч | Превышения отн. осадки по расчёту | 3-12(0.00234) |
| /общмин | Алиас → /общэкстр |  |
| /общминId | Алиас → /общэкстрId |  |
| /сеттмин | Алиас → /сеттэкстр |  |
| /сеттминId | Алиас → /сеттэкстрId |  |

# Связь с Word-отчётом

Чтобы не копировать данные каждый раз вручную, можно связать Excel-отчёт с Word-документом:

Экспортируйте отчёт в выбранную папку

Откройте нужные ячейки в Excel, скопируйте их

В Word вставьте через Ctrl+Alt+V → «Связать» → «Текст HTML»

При следующем экспорте сохраняйте файл с тем же именем — связи обновятся автоматически

Совет: когда отчёт финализирован, скопируйте Word-документ и в копии отвяжите все связи (Файл → Сведения → Изменить связи → Разорвать связь), чтобы данные зафиксировались.

# Сохранение проекта

Текущее состояние (данные, координаты, предельные значения, все циклы) можно сохранить в файл проекта .osd через меню Файл → Сохранить (Ctrl+S) или Сохранить как.

При повторном открытии (Файл → Открыть) всё загружается обратно. Также можно просто дважды кликнуть по файлу .osd, если программа ассоциирована с этим расширением.

# Горячие клавиши

| Клавиша | Действие |
| --- | --- |
| Ctrl+S | Сохранить проект |
| Enter | Экспорт точек (на странице чертежа) |